Покращимо собі умови з новим IDE, і з робимо це максимально «безболісно». Спочатку відвідаємо сайт PlatformIO та оберемо для себе IDE в яку можна інтегрувати даний додаток. Виглядає це ось так:

Далі  обираємо для себе знайому або бажану IDE, і переходимо за посиланням  на англомовну інструкцію, вона інтуїтивно зрозуміла тому проблем бути не повинно…
В даному курсі ми оберемо Atom IDE, через  її переваги з графічним інтерфейсом для наших цілей. Але також розглянемо приклад роботи з консоллю адже це універсальне рішення.
Отже завантаживши та встановивши Atom IDE (або інше) заходимо в >File>Settings , після чого з’являється панель налаштування на якій є кнопка Install. Шукаємо за запитом platformio-ide додаток і встановлюємо його.

В процесі установки Atom запросить встановити Clang, тож підкоряємося (ну а VS Code потребує Python 2.7)

Після встановлення перезавантажуємо IDE та створюємо новий проект у вікні PlatformIO. Обираємо свою плату та звичний нам Framework – Arduino. 

Бачимо нове меню проекту зліва та заходимо в теку src де вже є main.cpp файл, а не main.ino (при перенесені проекту з Arduino IDE треба змінити розширення на .cpp). Також бачимо відмінність нового проекту в цьому IDE від Arduino, що тут обов’язково повинна бути підключена бібліотека :

#include <Arduino.h>

Це також треба враховувати при перенесені проекту. Тека lib призначена для зберігання не стандартних бібліотек які необхідні для проекту.
Спробуємо написати програму Blink.cpp і завантажити її через це IDE. Для цього в Atom можна скористатися графічним інтерфейсом і навіть налаштувати COM-port, але в інших IDE можуть бути відсутні деякі функції в графічному інтерфейсі, тому вчимося користуватися консоллю.

free(s)

malloc(s)

calloc(s)

realloc(p, s)

zalloc(s)

#include "Pins_Arduino_h"

static const uint8_t SDA = 4;

static const uint8_t SCL = 5;

static const uint8_t LED_BUILTIN = 16;

static const uint8_t BUILTIN_LED = 16;

static const uint8_t D0   = 16;

static const uint8_t D1   = 5;

static const uint8_t D2   = 4;

static const uint8_t D3   = 0;

static const uint8_t D4   = 2;

static const uint8_t D5   = 14;

static const uint8_t D6   = 12;

static const uint8_t D7   = 13;

static const uint8_t D8   = 15;

static const uint8_t D9   = 3;

static const uint8_t D10  = 1;